# Grand Nord

Système autonome fixe pour l’échantillonnage de la faune arctique

## Client (fictif)

- Ministère de la Faune Arctique

- Grand Nord

  - Projet pour le développement d’un concept de capteur autonome fixe pour le comptage et la documentation de la faune arctique.

  - Permet de mesurer l’activité sous la neige sur un site sauvage et commercial.

  - Amélioration de la fiabilité des données de suivi des populations de lemmings et autres petits mammifères.

  - Compilation des données pour statistique.

## Motivations

- Automatiser et rendre la mesure autonome pendant 1 an

- Assurer une mesure passive (sans piège).

- Assurer une qualité constante des mesures.

- Documenter les statistiques sur le territoire.

- Réduire les coûts de faire des relevés terrains.

## Mandat

### Produire le design conceptuel d’un système autonome pour :

- Échantillonner les activités des lemmings (évènements) qui évoluent sur un site arctique;

- Recueillir les images, collecter les informations pour fin statistique;

- Archiver les données;

- Assurer l’interaction minimale externe avec le système en cas de problème.

### Zone de déploiement

- Dimensions du volume d’intérêt (boîte) = minimum 1 m3

- Au sol

- Conditions → Température entre -20℃ et 20℃.

- Fixation par le client

- Accessible 2 semaines par année en juin.

### Vidéos – Images

- Résolution vidéo minimum : 720p, 15 fps (visible ou NIR, c-a-d nuit)

- Vidéo d’une durée minimale de 5sec

- Temps maximum entre les vidéos : 1h

- Stockage des données pour une période minimum de 1 an :

  - Vidéos (1 vidéo = 1 événement)

  - Paramètres de configuration

  - Alarmes

- Génération d’alarmes lorsqu’une ou plusieurs fonctionnalités ne sont pas utilisables.

### Système

- Interaction & communication

  - Le système doit pouvoir communiquer à chaque semaine avec la centrale à plus de 2000 km pour fournir l’état du système et le nombre d’évènements répertorié.

  - Console locale à la centrale.

  - Application mobile à distance pour accès à la centrale.

  - Accès sécurisé à distance à la centrale pour 3 personnes.

### Autres considérations

- Les coûts du projet sont importants.

- Le coût du transport varie en fonction de la masse totale et du temps pour l’installation.

- L’aspect esthétique du système est peu important.

- Le système doit pouvoir être installé par deux personnes sans compétences en ingénierie.

- Les aspects de développement durable et de EDI doivent être considérés.